# 八电极 Body270 指标等级判定表

用于生成 AI 综合评估中的关键依据标签与说明文案

说明：标准 Min/Max、身体类型、节段标准和控制量来自 BMH05108 八电极 Body270 算法输出。轻度、偏高、明显等严重程度属于业务展示规则，不代表协议官方等级。

一、单指标判定表

| 判定状态 | 判断条件 | 偏离率/分位数 | 展示标签 | 是否进入关键依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据无效 | ERROR_TYPE != 0x00 | - | 数据异常 | 否 |
| 达标 | Min ≤ value ≤ Max | - | 达标项 | 可选 |
| 轻度偏高 | value > Max | 0%～5% | 轻度偏高 | 是 |
| 偏高 | value > Max | 5%～20% | 偏高 | 是 |
| 明显偏高 | value > Max | >20% | 明显偏高 | 是 |
| 轻度偏低 | value < Min | 0%～5% | 轻度偏低 | 是 |
| 偏低 | value < Min | 5%～20% | 偏低 | 是 |
| 明显偏低 | value < Min | >20% | 明显偏低 | 是 |
| 接近下限 | 在区间内，分位数 ≤20% | - | 边界观察 | 可选 |
| 接近上限 | 在区间内，分位数 ≥80% | - | 边界观察 | 可选 |
| 有利偏低 | 低于下限且低值有利 | - | 有利方向 | 否，不作为异常 |
| 无标准区间 | 缺少 Min 或 Max | - | 暂不判定 | 否 |

二、指标分组判定表

| 问题类别 | 主要指标 | 触发条件 | 关键依据文案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脂肪超标 | 体脂率、皮下脂肪率、体脂量、节段脂肪 | 体脂率或皮下脂肪率偏高；或节段脂肪至少 2 项为超标准 | 脂肪超标：体脂率……；皮下脂肪率…… |
| 肌肉不足 | 肌肉量、骨骼肌量、骨量、身体细胞量 | 肌肉量或骨骼肌量偏低；或核心肌肉指标至少 2 项偏低 | 肌肉不足：肌肉量……；骨骼肌量…… |
| 伴随偏低 | 水分量、蛋白质量、细胞内水量、细胞外水量 | 已判定肌肉不足，且伴随指标至少 2 项偏低 | 归入肌肉不足的伴随表现，不单独干预 |
| 正常体重肥胖 | 体重、BMI、体脂率、肌肉量 | 体重和 BMI 达标，同时体脂率偏高、肌肉量偏低 | 属于正常体重肥胖倾向 |
| 基础代谢偏低 | 基础代谢、肌肉量 | 基础代谢接近下限或偏低，且肌肉量偏低 | 基础代谢接近下限，可能与肌肉量不足相关 |
| 节段失衡 | 节段脂肪、节段肌肉 | 任一节段异常；至少 2 个节段异常时升级 | 存在局部脂肪/肌肉分布不均 |
| 达标项 | BMI、内脏脂肪等级、肥胖度等 | 位于标准区间内 | 均在标准区间内，无需单独干预 |
| 有利方向 | 腰臀比等 | 低于下限，但低值为有利方向 | 低于标准下限，但属于有利方向 |

三、节段标准判定表

| 协议值 | 含义 | 展示状态 | 建议处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 低标准 | 偏低 | 计入节段异常数量 |
| 1 | 标准 | 达标 | 不计入异常 |
| 2 | 超标准 | 偏高 | 计入节段异常数量 |
| 0 项异常 | 节段分布正常 | 正常 | 无需单独说明 |
| 1 项异常 | 局部边界或轻度异常 | 局部观察 | 可作为补充依据 |
| 2 项异常 | 节段分布失衡 | 分布失衡 | 进入关键依据 |
| ≥3 项异常 | 明显节段失衡 | 明显失衡 | 作为重点问题 |

四、关键依据生成优先级表

| 优先级 | 类型 | 处理方式 | 是否可覆盖低优先级结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据异常 | 停止健康等级判定，仅提示测量异常 | 是 |
| 2 | 明显偏高/明显偏低 | 作为主要问题展示 | 是 |
| 3 | 偏高/偏低 | 作为主要问题展示 | 是 |
| 4 | 组合问题 | 生成“脂肪超标”“肌肉不足”等标签 | 是 |
| 5 | 伴随偏低 | 合并到主要问题，不单独干预 | 否 |
| 6 | 边界观察 | 作为补充说明，不升级为异常 | 否 |
| 7 | 达标项 | 汇总展示代表性指标 | 否 |
| 8 | 有利方向 | 单独说明，不列为异常 | 否 |

计算公式

高于上限的偏离率 = (value - standard_max) / standard_max × 100%

低于下限的偏离率 = (standard_min - value) / standard_min × 100%

区间分位数 = (value - standard_min) / (standard_max - standard_min) × 100%